PLANO DE GERENCIAMENTO DE

RESÍDUOS SOLIDOS ESPECIAIS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3ª REGIÃO

FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE

Junho de 2015

# PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIASI

## 1.1 INTRODUÇÃO

O plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais é um documento que aponta e descreve ações relativas ao manejo de resíduos de sólidos, no âmbito de intervenção e de influência direta do empreendimento, contemplando os aspectos referentes às fases de gerenciamento intra e extra-empreendimento.

O plano adotou as instruções dos Decretos, Leis e Portarias Municipais e Resolução CONAMA, bem como outras leis, normas e resoluções pertinentes.

## 1.2 OBJETIVOS

No enfoque de se priorizar a disposição final dos resíduos, este plano tem como objetivos:

•	Reduzir os desperdícios e o volume de resíduos gerados.

•	Reutilizar os materiais quando possíveis na própria obra.

•	Segregar os resíduos por classes e tipos, visando sua reutilização e reciclagem.

•	Reciclar os resíduos, transformando-os em matéria prima para novos produtos.

•	Manter a área limpa, organizada e ambientalmente correta livre de qualquer tipo de passivo ambiental ou contaminação derivada dos resíduos gerados.

Dentre as vantagens da redução da geração dos resíduos tem-se:

•	Diminuição dos custos da produção.

•	Diminuição da quantidade de recursos naturais e energia a serem utilizados.

•	Diminuição da possibilidade de contaminação do meio ambiente.

•	Diminuição dos gastos com a destinação dos resíduos.

## 1.3 DEFINIÇÕES

I - Aterro de resíduos: Área onde são empregadas técnicas de disposição de resíduos conforme classificação das legislações pertinentes visando a estocagem de materiais segregados, de forma a possibilitar o uso futuro dos materiais e/ou futura utilização da área, conforme princípios de engenharia, para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente.

II - Beneficiamento: Consiste na operação que permite a requalificação dos resíduos da construção civil, por meio de sua reutilização, reciclagem, valorização energética e tratamento para outras aplicações.

III - Geradores: São pessoas físicas ou jurídicas, responsáveis por atividades ou empreendimentos que geram os resíduos, segundo classificação estabelecida pelas legislações vigentes.

IV - Reciclagem: É o processo de transformação de resíduos que envolve a alteração das propriedades físicas e físico-químicas dos mesmos, tornando-os insumos destinados a processos produtivos.

V - Redução: É o ato de diminuir a quantidade, em volume ou peso, tanto quanto possível, de resíduos oriundos das atividades.

VI - Resíduos sólidos: Materiais resultantes de processo de produção, transformação, utilização ou consumo, oriundos de atividades humanas, de animais, ou resultantes de fenômenos naturais, cuja destinação deverá ser ambientalmente e sanitariamente adequada.

VII- Reutilização: É o aproveitamento dos resíduos da construção civil sem transformação física ou físico-química, assegurado, quando necessário, o tratamento destinado ao cumprimento dos padrões de saúde pública e meio ambiente.

VIII- Segregação: Consiste na triagem dos resíduos da construção civil no local de origem ou em áreas licenciadas para esta atividade, segundo a classificação exigida por norma regulamentadora.

Dispositivos e acessórios

IX – Contêiner: destinado a acondicionar os resíduos sólidos a serem removidos pela coleta, sendo basculados diretamente no veículo coletor compactador, por meio de dispositivo mecânico, hidráulico ou pneumático (ABNT).

## 1.4 INFORMAÇÕES GERAIS

    - Informações Gerais

Nome: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3ª REGIÃO

FÓRUM DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE

CNPJ:01 298 583/0001-41

Índice Cadastral do IPTU:001020 009A0010

Endereço:

Rua Guaicurus S/N Centro, Belo Horizonte – MG, Bairro: Centro CEP: 30111-060

Lote(s) envolvidos: Quarteirão 20 – Lotes 09A, 10, 11A, 12A, 12B, 13, 14, 15 e 16

Quarteirão 26- Lotes 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09A, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16

RESPONSÁVEL LEGAL PELO EMPREENDIMENTO

Nome: Deoclécia Amorelli Dias

CPF: 098.075.276-00

Endereço:

Av. Getúlio Vargas, nº 225, 15º andar, Bairro: Funcionários Município: Belo Horizonte

CEP: 30.112-900 Endereço eletrônico: www.trt3.jus.br

Telefone: (31)3228-4717      Fax: (31)3228-4717

E-mail: presiden@trt3.jus.br

EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PLANO

Nome: RBM Projetos e Consultoria Ambiental Ltda.

CNPJ: 08.133.149/0001-50

Endereço:

Rua Monte Alegre, nº 49, sala 202, Bairro: Serra Município: Belo Horizonte CEP: 30.24-230 Endereço eletrônico: www.rbmprojetos.com.br e-mail: rodrigo@rbmprojetos.com.br

Telefone: (31) 2551-4891      Cel: (31) 9243-0434

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO DO PLANO

Nome: Rodrigo Borges Martins – Arquiteto e Urbanista

Pós Graduado em Engenharia Sanitária e Ambiental.

CAU: A36716-8

CARACTERIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

A caracterização e classificação dos resíduos consistiu na formação de grupos e subgrupos de resíduos, conforme disposições das resoluções vigentes, em função das suas características e dos riscos potenciais à saúde pública e ao meio ambiente, tendo como objetivos principais:

- o conhecimento das atividades desenvolvidas no estabelecimento e os resíduos nele gerados;

- a identificação dos resíduos gerados em cada setor do estabelecimento;

- a possibilidade da implementação da segregação dos resíduos na origem visando aos processos e instalações disponíveis para tratamento e as vias possíveis de minimização.

A quantificação dos resíduos gerados pelo empreendimento foi obtida através da relação entre a área líquida x coeficiente de geração (CGRS).

Obtidas e identificadas as atividades dos ambientes, foram levantadas as áreas liquidas das edificações juntamente com os coeficientes que foram retirados do anexo I - Coeficientes de Geração De Resíduo Sólido (CGRS) - Fonte: Tabela "Tipo De Construção - Produção De Lixo Diária".

A tabela 1 - Calculo da geração de resíduos da edificação quarteirão 20.

| Atividade | Área líquida existente (m²) | Área líquida Nova edificação (m²) | CGRS | Geração total de resíduos existente (litros/dia) | Geração total de resíduos nova edificação (litros/dia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estacionamento | -- | 8.041,38 | 0,05 | -- | 402,06 |
| Salas, Escritórios, Almoxarifado e Vestiários | -- | 3.364,00 | 0,30 | -- | 1009,20 |
| TOTAL Previsto |  |  |  | Existente | Nova Edificação |
|  |  |  |  | -- | 1411,26 |
|  |  |  |  | 1411,26 |  |

A tabela 2 - Calculo da geração de resíduos da edificação quarteirão 26.

| Atividade | Área líquida existente (m²) | Área líquida Nova edificação (m²) | CGRS | Geração total de resíduos existente (litros/dia) | Geração total de resíduos nova edificação (litros/dia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auditório | 1.200,00 | -- | 0,10 | 120,00 |  |
| Lanchonete | -- | 350,00 | 1,5 |  | 525,00 |
| Salas, Escritórios, Almoxarifado e Vestiários | 29.925,70 | 2.831,60 | 0,30 | 8.977,71 | 849,48 |
| TOTAL Previsto -- |  |  |  | Existente | Nova Edificação |
|  |  |  |  | 9.097,71 | 1.374,48 |
|  |  |  |  | 10.472,19 |  |

Para a edificação do quarteirão 20 temos:

Através do calculo obtivemos o valor numérico de 1411,26 litros por dia de geração de resíduos. Considerando para a região Central um percentual de 27,09% de materiais recicláveis, conforme estudos realizados pela SLU, para a região encontraremos os resultados listados a seguir:

Resíduos recicláveis = 1411,26 litros/dia x 27,09% = 382,31 litros dia

Deste valor encontrado podemos discriminar a geração por tipo de resíduo também conforme tabela da SLU para região Central.

Metais = 1.411,26x 1,98% = 27,94 litros / dia;

Papel = 1.411,26 x 12,06%= 170,19 litros / dia;

Plástico = 1.411,26 x 11,65% = 164,41 litros / dia;

Vidro = 1.411,26 x 1,40% = 19,75 litros / dia.

Para a edificação do quarteirão 26 temos:

Através do calculo obtivemos o valor numérico de 10.472,19 litros por dia de geração de resíduos. Considerando para a região Central um percentual de 27,09% de materiais recicláveis, conforme estudos realizados pela SLU, para a região encontraremos os resultados a seguir:

Resíduos recicláveis = 10.472,19 litros/dia x 27,09% = 2.836,91 litros dia

Deste valor encontrado podemos discriminar a geração por tipo de resíduo também conforme tabela da SLU para região Central.

Metais = 10.472,19 x 1,98% = 207,34 litros / dia;

Papel = 10.472,19 x 12,06%= 1.262,94 litros / dia;

Plástico = 10.472,19 x 11,65% = 1.220,01 litros / dia;

Vidro = 10.472,19 x 1,40% = 146,61 litros / dia.

A geração de resíduos orgânicos é obtida através da subtração entre a geração total encontrada pela geração de materiais recicláveis ou seja:

Resíduos orgânicos Q20 = 1.411,26 - 382,31 = 1.028,95 litros / dia.

Resíduos orgânicos Q26 = 10.472,19 - 2.836,91 = 7.635,28 litros / dia.

A tabela abaixo discrimina os resíduos identificados e classificados demonstrando a forma de acondicionamento existente juntamente com as fases de coleta / transporte e destinação final.

Tabela 3 - Gerenciamento dos resíduos da edificação quarteirão 20

| Classificação / Tipo de Resíduos |  | Geração Litros/dia | Locais de geração | Formas de acondicionamento |  |  | Coleta e Transporte |  | Destinação Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sacos Plásticos | Contenedor | Local de Armazenamento | Responsável | Freq. |  |
| Calsse I | Resíduos Perigosos * | 2,0 und./mês Cartuchos de tinta | Salas | - | 30 litros | Abrigo de Resíduos Perigosos Área de 2,64m² 1º Pavto Q: 20 | Empresa de Coleta especial devidamente licenciada ambientalmente | 1x / mês | Tratamento e Reciclagem |
|  |  | 1,0 und./mês Toner | Salas | - | 30 litros |  |  | 1x / mês |  |
|  |  | 2,0 und./mês Lâmpadas Frias 28W | Sala e Garagem | - | Caixa de armazenamento para lâmpadas |  |  | 1x / trimestre |  |
| Classe II | Resíduos Comuns não recicláveis | 1.028,95 Litros/dia | Salas e Garagem | Saco de cor clara de 100 litros | 05 contenedores de 240 litros | Abrigo de Resíduos de não. Recicláveis 4,41m² 1º Pavto Q: 20 | SLU | Diário | Aterro Sanitário Licenciado |
| Classe III | Resíduos Comuns recicláveis | 382,31 Litros/dia | Salas e Garagem | Saco de cor clara de 100 litros | 04 contenedores de 240 litros (**) | Abrigo de Resíduos Recicláveis de 5,42m² 1º Pavto Q: 20 | Cooperativa de Catadores | 3 x semana | Reciclagem |

*- Os resíduos perigosos possuirão tratamento e reciclagem sendo que nas lâmpadas fluorescentes todos os produtos nocivos ao meio ambiente serão tratados e reciclados e os cartuchos e toners serão tratados e reciclados voltando ao mercado através da logística reversa.

**- Os resíduos comuns recicláveis tiveram o volume multiplicado por 2 tendo em vista a coleta realizada 3x na semana.

Tabela 4 - Gerenciamento dos resíduos da edificação do quarteirão 26.

| Classificação / Tipo de Resíduos |  | Geração Litros/dia | Locais de geração | Formas de acondicionamento |  |  | Coleta e Transporte |  | Destinação Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Sacos Plásticos | Contenedor | Local de Armazenamento | Responsável | Freq. |  |
| Calsse I | Resíduos Perigosos (*) | 3,0 und./mês Cartuchos de tinta | Salas e Escritório | - | 30 litros | Abrigo de Resíduos Perigosos Área de 4,42m² 1º Pavto Q: 26 | Empresa de Coleta especial licenciada ambientalmente | 1x/mês | Tratamento e Reciclagem |
|  |  | 6,0 und./mês Toner | Salas e Escritório | - | 30 litros |  |  | 1x/mês |  |
|  |  | 3,0 und./mês Lâmpadas Frias 28W | Edifício | - | Caixa de armazenamento para lâmpadas |  |  | 1x/trimestre |  |
| Classe II | Resíduos Comuns não recicláveis | 7.635,28 Litros/dia | Edifício | Saco cor clara de 100 litros | 8 contenedores de 1.000 litros | Abrigo de resíduos sólidos de 19,65m² | SLU | Diário | Aterro Sanitário |
| Classe III | Resíduos Comuns recicláveis | 2.836,91 Litros/dia | Edifício | Saco cor clara de 100 litros | 06 contenedores de 1000 litros (**) | Abrigo de resíduos sólidos de 14,83m² | Cooperativa de Catadores | 3 x semana | Reciclagem |

**- Os resíduos perigosos possuirão tratamento e reciclagem sendo que nas lâmpadas fluorescentes todos os produtos nocivos ao meio ambiente serão tratados e reciclados e os cartuchos e toners serão tratados e reciclados voltando ao mercado através da logística reversa.

**- Os resíduos comuns recicláveis tiveram o volume multiplicado por 2 tendo em vista a coleta realizada 3x na semana.

SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS

A segregação consiste na separação ou seleção apropriada dos resíduos, no estabelecimento gerador, segundo a classificação adotada, e tem como objetivos principais:

- impedir que os demais grupos de resíduos contaminem os resíduos comuns;

- racionalizar aplicação de recursos e reduzir custos financeiros, já que apenas a fração correspondente aos resíduos com risco demandará tratamento especial;

- prevenir acidentes ocupacionais a danos à saúde ocasionados pela inadequada separação e acondicionamento dos resíduos e materiais perfurocortantes;

- intensificar as medidas de segurança apenas onde forem necessárias e facilitar a ação simultânea de limpeza e descontaminação, em caso de acidente ou emergência;

- possibilitar a reciclagem direta de alguns componentes recicláveis dos resíduos comuns.

MINIMIZAÇÃO DOS RESÍDUOS

A minimização de resíduos no estabelecimento será efetivada pela adoção de práticas que visem à redução, à reutilização, à recuperação ou à reciclagem.

A minimização tem como objetivos principais:

- a redução dos riscos e de custos de processamento;

- a geração de receitas com a comercialização dos materiais recicláveis;

- o incentivo a adoção de processos redutores da geração de resíduos químicos perigosos;

- a possibilidade da adoção da coleta seletiva, em condições seguras, dos materiais recicláveis dos resíduos comuns.

O estabelecimento irá implementar praticas de reciclagem.

ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS

O acondicionamento consiste no ato de acomodar em sacos plásticos, em recipientes ou em embalagens apropriadas, cada tipo de resíduo de acordo com suas características e grau de risco.

Considera-se como manuseio a manipulação e remoção do resíduo do compartimento gerador até o local de armazenamento temporário ou final.

O manuseio dos resíduos é realizado dentro do setor gerador e consiste no recolhimento de resíduos das lixeiras, fechamento do saco plástico e sua remoção, por funcionários treinados e capacitados, desde o compartimento gerador até o local de armazenamento temporário ou final de resíduos, usando, sempre que necessário, o carro de coleta interna.

O acondicionamento e manuseio têm como objetivos principais:

- o controle dos riscos para a saúde, a facilidade no manuseio, no armazenamento e nas ações de gerenciamento extra-estabelecimento;

- a possibilidade da segregação por tipo de resíduos para atender ao processo de tratamento ou disposição final exigidos, se necessário;

- a garantia da movimentação segura dos resíduos do compartimento gerador até o local de armazenamento temporário ou final.

Resíduos Perigosos

- o acondicionamento dos resíduos perigosos é feito com observação das exigências de compatibilidade química dos resíduos entre si, assim como de cada resíduo com os materiais das embalagens de forma a se evitar reação química entre os componentes do resíduo e da embalagem, enfraquecimento ou deterioração da mesma, ou a possibilidade de que o material da embalagem seja permeável aos componentes do resíduo;

- as lâmpadas fluorescentes serão acondicionadas nas embalagens originais de fábrica.

Grupo D – Comum recicláveis e não recicláveis

- o acondicionamento dos resíduos do Grupo D é feito em sacos plásticos de cor clara (azul), diferente da cor branca leitosa, conforme Normas Técnicas das ANVISA e CONAMA e da ABNT e Resoluções pertinentes;

- o acondicionamento dos resíduos será realizado em recipientes (lixeiras) de plástico de alta densidade e sem tampa, identificados por cor cinza, baseadas na Resolução CONAMA n° 275/2001, e símbolo de material reciclável. As lixeiras terão capacidade de 20 litros

ARMAZENAMENTO EXTERNO

O armazenamento final de resíduos consiste no armazenamento externo em abrigos distintos e exclusivos, por grupo de resíduos, conforme NBR-12.809 da ABNT e Normas Técnicas da SLU, ANVISA e CONAMA e tem como objetivo principal garantir a guarda dos resíduos depositados em recipientes, em condições consideradas seguras.

A padronização do contenedor será com as características definidas na NBR-12.810 da ABNT e na Norma Técnica da SLU, atendendo aos aspectos seguintes:

- ser constituído de material rígido, preferencialmente em polietileno de alta densidade aditivado contra ação destrutiva aos raios solares ultravioleta, lavável e impermeável, de forma a não permitir vazamento de líquido, e com cantos arredondados;

- possuir tampa articulada ao próprio corpo do equipamento;

- ser provido de dispositivo para drenagem com sistema de fechamento;

- ter rodízios em borracha maciça, sendo e com freio de estacionamento;

- ser de modelo aprovado pela SLU e ANVISA;

- o uso de contenedor de resíduo do Grupo D, comum, identificado com simbologia de acordo com Norma Técnica da SLU e legislação pertinente.

O empreendimento adotará como critérios para armazenamento final de resíduo perigoso, local apropriado e exclusivo para este fim, mantendo os resíduos, devidamente identificados com o nome da substância ou resíduo, sua concentração e principais características físico-químicas.

Os resíduos perigosos serão armazenados em um único abrigo de resíduos, com acesso restrito, localizado no Q20 com área de 2,64m² e no Q26 com área de 4,42m², com características construtivas descritas abaixo:

- Construído em alvenaria, fechado, coberto com área útil de 2,64m² e 4,42m²;

- Pé direito de 2,80 metros;

- Portas de acesso com vão mínimo de 80cm, com trancas e simbologia de resíduos perigosos conforme norma técnicas;

- Portas identificadas com o grupo de resíduo a que o abrigo se destina Perigosos;

- Piso em cerâmica de cor branca.

- Paredes em cerâmica de cor branca;

- Teto em alvenaria com pintura em tinta epóxi branca;

- Luminárias na parte interna;

- Quinas protegidas por cantoneiras metálicas;

- 01 extintor de incêndio tipo CO2 06 Kg na área externa do abrigo;

O abrigo de resíduos da edificação do quarteirão 26 possui características descritas abaixo:

- Construído em alvenaria, fechado, coberto com área útil de 19,65m² para resíduos comuns e de 14,83m² para resíduos recicláveis;

- 01 abrigo para resíduo comum contendo 8 contenedores de 1000 litros cada;

- 01 abrigo  para resíduo recicláveis contendo 06 contenedores de 1000 litros cada;

- Pé direito de 3,40 metros;

- Portas de acesso em chapas metálicas tipo veneziana dotadas de telas tipo mosquiteiro no lado interno, trancas e abertura para o lado externo do abrigo;

- Portas identificadas com o grupo de resíduo a que o abrigo se destina (Recicláveis e Comum);

- Piso em cerâmica de cor branca e com inclinação de 2% em direção ao ralo sifonado;

- Paredes em cerâmica de cor branca;

- Teto em alvenaria com pintura em tinta epóxi branca;

- Ralo sifonado com tampa de vedação e ligação à rede coletora de esgoto, em cada box;

- 01 ponto de água para atender todo o abrigo externo;

- Luminárias na parte interna;

- Quinas protegidas por cantoneiras metálicas;

- 01 extintor de incêndio tipo CO2 06 Kg na área externa do abrigo;

- Canaleta ligada à rede de esgoto para receber os efluentes líquidos da limpeza do abrigo final após a coleta dos resíduos.

O abrigo de resíduos da edificação do quarteirão 20 possui características descritas abaixo:

- Construído em alvenaria, fechado, coberto com área útil de 4,41m² para resíduos comuns e de 5,42m² para resíduos recicláveis;

- 01 abrigo para resíduo comum contendo 05 contenedores de 240 litros cada;

- 01 abrigo para resíduo recicláveis contendo 04 contenedores de 240 litros cada;

- Pé direito de 3,50 metros;

- Portas de acesso em chapas metálicas tipo veneziana dotadas de telas tipo mosquiteiro no lado interno, trancas e abertura para o lado externo do abrigo;

- Portas identificadas com o grupo de resíduo a que o abrigo se destina (Recicláveis e Comum);

- Piso em cerâmica de cor branca e com inclinação de 2% em direção ao ralo sifonado;

- Paredes em cerâmica de cor branca;

- Teto em alvenaria com pintura em tinta epóxi branca;

- Ralo sifonado com tampa de vedação e ligação à rede coletora de esgoto, em cada box;

- 01 ponto de água para atender todo o abrigo externo;

- Luminárias na parte interna;

- Quinas protegidas por cantoneiras metálicas;

- 01 extintor de incêndio tipo CO2 06 Kg na área externa do abrigo;

- Canaleta ligada à rede de esgoto para receber os efluentes líquidos da limpeza do abrigo final após a coleta dos resíduos.

CONCLUSÃO

Com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Especiais, o empreendedor espera ter atendido todas as exigências legais corroborando por um desenvolvimento sustentável.

Rodrigo Borges Martins

Arquiteto e Urbanista

CAU A36716-8

BIBLIOGRAFIA:

- CEMPRE (Compromisso Empresarial para Reciclagem). Preço do material Reciclável. Disponível em: <Reciclável. http://www.cempre.org.br/servicos_mercado.php> Acesso em: Ago.2011

- MMA (Ministério do Meio Ambiente). Manual de Orientação: Como implementar um sistema de manejo e gestão dos resíduos da construção civil nos municípios. Disponível em: <www.em.ufop.br/ceamb/petamb/.../manual_res_construc_civil_vol1.pdf> Acesso em: Ago.2011

- MMA (Ministério do Meio Ambiente). Manual de Orientação: Como implementar um sistema de manejo e gestão dos resíduos da construção civil nos municípios. Disponível em: <www.em.ufop.br/ceamb/petamb/.../manual_res_construc_civil_vol2.pdf> Acesso em: Ago.2011

- NORMA TÉCNICA SLU/PBH Nº 001/2000

- NORMA TÉCNICA SLU/PBH Nº 002/2000